14 darbas

### PLONŲ SLUOKSNIŲ OPTINIO STORIO

### MATAVIMAS

## Užduotis

Išmatuoti plono sluoksnio optinį storį.

## Teorija

Įvairiuose eksperimentiniuose tyrimuose ir technikoje dažnai tenka naudoti plonus sluoksnius, kurių storį reikia žinoti. Vienas iš tiksliausių ir patikimiausių plonų sluoksnių storio matavimo metodų yra netiesioginis optinis metodas, grindžiamas šviesos interferencijos reiškiniu. Jame stebimos taip vadinamos vienodo storio interferencinės juostelės.

Optiniais metodais matuojamas optinis sluoksnio storis, t.y. dydis, lygus geometriniam storiui padaugintam iš terpės lūžio rodiklio (hn). Šis dydi dar vadinamas optiniu keliu.

O

n0                      1         2

B

A        C

n

D

14.1 pav. Interferencijos susidarymas

atsispindint nuo plonos plėvelės

h

Tarkime, kad į plokščią gretasienę h storio ir n lūžio rodiklio plokštelę krinta monochromatinė  bangos ilgio šviesa iš terpės, kurios lūžio rodiklis n0 (14.1 pav.). Šviesa iš dalies atsispindi, iš dalies lūžta ir vėl atsispindi nuo antrojo paviršiaus (amplitudės dalijimo metodas koheren-tinėms bangoms gauti). Dėl to susidaro dvi koherentinės bangos, tarp kurių yra tam tikras fazių skirtumas. Priklausomai nuo šių bangų fazių skirtumo CO linkme susidaro vienoks ar kitoks interferencinis vaizdas. Spindulių eigos skirtumas

 = (ADC)n – (AB)n0 = 2 AD n – AB n0.

Iš trikampių ADB ir ABC galima išreikšti:

AD = h/cos ;   AB = AC sin = 2h tan sin ;   n0 sin = n sin .

Tada

Δ = 2 n hcosβ − 2 n0h tanβ sinα = 2 n hcosβ 1 − sin2β .

 = 2nh cos.

Jei plėvelė yra ore (n0  1) ir šviesa krinta statmenai (    0), tai

 = 2nh.

Kai šviesa krinta iš optiškai retesnės terpės, viršutinėje sandūros pusėje fazę keičia atsispindėjusios bangos elektrinis vektorius dydžiu  (prarandamas pusbangis). Todėl bendruoju atveju reikia rašyti taip:

Δ = 2 n h cosr + λ2

ir interferencinės juostelės atsispindėjusioje šviesoje bus pastumtos per /2 juostelių atžvilgiu juostelių, gautų perėjusioje šviesoje. Interferencijos maksimumai susidaro tose vietose, kur bangų optinių kelių skirtumas

max  m ,    o minimumai      Δmin=2 m+1λ2 ;

čia m – sveikasis skaičius.

Apšvietus plėvelę nemonochromatine spinduliuote, interferencijos maksimumų (ir minimumų) vieta bus skirtinga priklausomai nuo bangos ilgio.

14.2 pav. Intreferencinis plono sluoksnio spektras

Bangos ilgis



i



j

a

b

Skaidris

Sluoksnio storio matavimui galima naudoti kokį nors spektrinį prietaisą, kuris registruoja bandinio optinio skaidrio priklausomybę nuo bangos ilgio. Kai prieš spek-trometro plyšį yra matuojamasis bandinys (plona plėvelė, užga-rintas plonas sluoksnis ant skaidraus padėklo, tuščia kiuvetė su plonu sluoksniu tarp langelių ir kt.), tai spinduolio spektrinio ener-gijos skirstinio kreivėje atsiranda mak-simumai ir minimumai (14.2 pav.). Vienspindulinių prietaisų atveju maksimumai ir minimumai yra nelabai aiškūs (14.2 a pav.), o dvispindulinių  interferencinis spektras yra ryškesnis (14.2 b pav.).

Jei kokios nors mi eilės interferencijos maksimumo sąlygą tenkina bangos ilgis i, tai bangos ilgiui j maksimumą atitiks mj eilė. Tarp mi ir mj yra k maksimumų (arba minimumų). mi  mj  k. Kai šviesa krinta statmenai į matuojamąjį bandinį, tai interferuojančiųjų bangų optinių kelių eigos skirtumas

  2 n h  mi i  mj j .

Iš čia optinis sluoksnio storis

n h=k2 λi λjλj−λi .	(14.1)

Darbo eiga

Spektrometras graduojamas pagal bangos ilgius, naudojant žinomus spinduliavimo linijų arba sugerties juostų bangos ilgius.

Įstatomas matuojamasis bandinys ir registruojamas jo interferencinis skaidrio spektras.

Iš gautos spektrogramos randama interferencijos maksimumų (arba minimumų) vietos ir naudojant gradavimo kreivę  juos atitinkantys bangos ilgiai.

Bandinio optinis sluoksnio storis skaičiuojamas pagal (14.1) formulę.

Jei bandinio lūžio rodiklis yra žinomas, tai galima nustatyti geometrinį sluoksnio storį, arba, jei žinomas geometrinis storis, tai galima nustatyti bandinio lūžio rodiklį. Jei spektras registruojamas plačiame spektro ruože, tai skaičiuojant sluoksnio storį reikia atsižvelgti į lūžio rodiklio priklausomybę nuo bangos ilgio.