5 darbas

PRIZMĖS PARAMETRŲ NUSTATYMAS

# Užduotys

1. Išmatuoti prizmės laužiamąjį kampą.

2. Išmatuoti spindulių mažiausio nuokrypio kampus atskiroms spektrinėms bangoms.

3. Apskaičiuoti prizmės lūžio rodiklį įvairiems bangos ilgiams.

4. Apskaičiuoti prizmės dispersiją ir skiriamąją gebą.

# Teorija

Spektriniuose prietaisuose prizmė arba prizmių sistema baltąjį šviesos pluoštelį suskaido į monochromatines dedamąsias. Yra keletas prizmių ir jų sistemų tipų: paprastoji trikampė, tiesaus matymo, pastovaus nuokrypio ir kitos prizmės bei jų sistemos. Visų sudėtingų prizmių sistemų pagrindinė sudedamoji dalis yra paprastoji trikampė prizmė.

Tarkime, kad į trikampę prizmę ABC kampu 1 krinta monochromatinis spindulys (5.1 pav.). Prizmės medžiagos lūžio rodiklis

A





 2

 1



1   2

B  C

451 pav. Spindulio eiga

trikampėje prizmėje

n = sinα1sinβ1 = sinα2sinβ2.

Įeidamas į prizmę ir iš jos išeidamas, šviesos spindulys lūžta artėdamas prie jos pagrindo BC. Kampas  tarp į prizmę kritusio spindulio ir iš jos išėjusio vadinasi spindulio nuokrypio kampu. Kai spindulys į prizmę įeina ir iš jos išeina simetriškai, t. y. kai 1 = 2 ir 1 = 2, jis mažiausiai nukrypsta nuo pirminės sklidimo krypties. Kampas   vadinamas mažiausio nuokrypio kampu, kuris pagal 4.1 pav. reiškiamas taip:

 = (1 – 1) + (2 –2) = 2 (1 – 1).

Virš prizmės pagrindo esantis kampas  vadinamas prizmės laužiamuoju kampu, kuris reiškiamas taip:

 = 21.

Spindulių mažiausio nuokrypio kampas

 = 21 – .  Iš čia   α1 = θ + ϕ2 .

Kadangi 1 =  /2, prizmės medžiagos lūžio rodiklis reiškiamas taip:

n = sin θ + ϕ2sin ϕ2 . 	(5.1)

Jei į prizmę krinta lygiagretus baltosios šviesos pluoštelis, kurį sudaro daug monochromatinių spindulių, įvairaus ilgio bangos prizmėje sklinda nevienodomis kryptimis, t. y. baltosios šviesos pluoštelis prizmėje susiskaido į monochromatines dedamąsias. Aišku, kad mažiausiai nukrypsta tik viena kuri nors banga, būtent ta, kuri tenkina (5.1) sąlygą. Jeigu 1 ilgio banga atlenkiama kampu 1, o 2 ilgio banga – kampu 2, tai skirtumas d = 1 – 2 nusako prizmės dispersiją tam tikrame bangų ilgių ruože d = 1 – 2. Dalmuo d /d vadinamas prizmės kampine dispersija, kuri reiškiama taip:

dθdλ = 2 sin ϕ2 1 − n2 sin2 ϕ2 dndλ ;	(5.2)

čia dydis dn/d yra prizmės medžiagos dispersija. Ją galima nustatyti iš grafiko, jei žinomi prizmės medžiagos lūžio rodikliai įvairaus ilgio bangoms. Medžiagos dispersiją galima apskaičiuoti ir analiziniu būdu, jei žinoma funkcija n = f().

5.2 pav. Intensyvumo skirstinys

dar išskiriamose spektro linijose



Spektro linija – tai monochromatinis plyšio atvaizdas, kurį sudaro baigtinio pločio juostelė net ir tuo atveju, kai plyšys yra nykstamai siauras. Vienos linijos difrakcinį vaizdą dengia kitos linijos difrakcinis vaizdas. Linijų išskyrimo galimybę nusako atstumas tarp difrakcinių maksimumų. Dž.Reilis (J.Rayleigh) pateikė tokią sąlygą: dvi artimos vienodo intensyvumo spektro linijos gali būti išskirtos tada, kai vienos spektro linijos pagrindinis maksimumas yra ne arčiau antrosios linijos pirmojo difrakcinio minimumo (5.2 pav.). Tada viduryje tarp linijų atstojamasis intensyvumas tesiekia 80  maksimalaus. Tokio intensyvumų skirtumo jau pakanka išskirti šias dvi linijas.

Kampinį nuotolį  tarp tokių linijų galima nustatyti žinant prizmės kampinę dispersiją:      Δθ = dθdλ Δλ.	(5.3)

Kampą  tarp dviejų vos išskiriamų linijų galima išreikšti iš difrakcijos viename plyšyje pirmojo minimumo sąlygos:

h sin( ) =  .



 1

 2

h

b

5.3 pav. Spindulių lūžis ir

difrakcija prizmėje

Kadangi kampas   yra mažas, tai

 =  /h ;                                  (5.4)

čia h – šviesos pluoštelio skerspjūvio skersmuo, kuris vadinamas prizmės efektine anga (5.3 pav.). Šviesos pluoštelio difrakcija vyksta terpės vienalytiškumo pažeidimo vietose, t. y. prizmės briaunose.

## Iš (5.3) ir (5.4) formulių gaunama:

λh = dθdλ Δλ.

Kadangi skiriamoji geba R yra vidutinio bangos ilgio  = (1+2)/2 ir vos išskiriamų spektro linijų bangos ilgių skirtumo  = (1–2) dalmuo, tai

R = λΔλ = dθdλ h = b dndλ ;	(5.5)

čia b – prizmės pagrindo ilgis.

# Tyrimas

K

P

S

k

Ž

m

5.5 pav. Prizmės laužiamojo kampo nustatymo schema

Matuojant prizmės laužiamąjį kampą apšviečiamas kolimatoriaus K plyšys (5.5 pav.) ir ant gonio-metro stalelio S vidurio dedama prizmė P. Jos laužiamasis kampas at-sukamas prieš kolima-torių. Žiūronu Ž stebi-mas nuo prizmės siene-lės atsispindėjęs spindu-lių pluoštelis, sukurian-tis plyšio atvaizdą. Žiūrono siūlų sankirta nustatoma ties plyšio atvaizdo viduriu ir užrašomas goniometro atskaitos skalės rodmuo m. Po to žiūronas sukamas tol, kol pamatomas plyšio atvaizdas spindulių pluošteliui atsispindint nuo antrosios prizmės sienelės ir užrašomas skalės rodmuo k. Prizmės laužiamasis kampas

ϕ = m − k2 .

ab

5.6 pav. Spindulių mažiausio nuokrypio kampo

matavimo schema

Matuojant mažiausio spindulių nuokrypio kampą , prizmė ant staliuko dedama taip, kaip pavaizduota 5.6 a pav. Iš kolimatoriaus išėję spinduliai krinta į prizmės sienelę, joje lūžta skirtingais kampais, priklausančiais nuo bangos ilgio, ir išėję iš prizmės nukrypsta prizmės pagrindo link. Pro žiūroną matomi įvairių spalvų plyšio atvaizdai, t. y. spinduliuotės spektras. Goniometro staliukas su prizme ir žiūronas sukamas taip, kad kampas tarp kolimatoriaus ir žiū-rono ašių mažėtų. Spektro linijos kartu su žiūronu slenka mažiausio nuokrypio link, o jį pasiekusios stabteli ir vėl grįžta atgal. Kiekvienai linijai reikia nustatyti tas padėtis, kai linijų slinkimo kryptis pakinta. Tada žiūrono siūlų sankirta nustatoma ties spektro linijos viduriu ir užrašomi goniometro atskaitos skalės rodmenys a.

Pastačius prizmę taip, kaip pavaizduota 5.6 b pav., vėl nustatomi tų pačių spektro linijų mažiausi nuokrypiai ir užrašomi atitinkami rodmenys b. Tada spindulių mažiausio nuokrypio kampas

θλ = aλ − bλ2 .

Nustačius prizmės laužiamąjį kampą  ir spindulių mažiausio nuokrypio kampus , pagal (5.1) formulę skaičiuojamas prizmės medžiagos lūžio rodiklis n įvairiems bangos ilgiams. Grafike pavaizduojama lūžio rodiklio priklausomybė nuo bangos ilgio tirtame spektro ruože. Naudojant šį grafiką skaičiuojama prizmės medžiagos dispersija dn/d keliuose spektro ruožuose. Pagal (5.2) formulę skaičiuojama prizmės kampinė dispersija d /d, o išmatavus prizmės pagrindą b pagal (5.5) formulę – prizmės skiriamoji geba.