### 9 darbas

## SKYSČIO LŪŽIO RODIKLIO MATAVIMAS

## ABĖS REFRAKTOMETRU

# Užduotys

1. Išmatuoti įvairių koncentracijų tirpalų lūžio rodiklį,

2. Nustatyti tirpalo koncentraciją.

# Teorija

Absoliutus lūžio rodiklis na yra šviesos greičio c tuštumoje (vakuume) ir fazinio šviesos greičio v terpėje dalmuo: na c/v. Santykinis lūžio rodiklis ns  šviesos greičio v1 vienoje terpėje ir šviesos greičio v2 antroje terpėje dalmuo: ns v1/v2. Ryšys tarp na ir ns gaunamas toks: ns  na2/ na1. Matematine prasme lūžio rodiklis yra spindulio kritimo į terpių sandūrą kampo  sinuso ir lūžio kampo  sinuso dalmuo (n=sin αsin β) ir nusakomas lūžio (Snelliaus) dėsniu: na1 sin  na2 sin. Lūžio rodiklis susijęs su dielektrine  ir magnetine  skverbtimi išraiška: n=ε μ.

Lūžio rodiklis priklauso nuo šviesos bangos ilgio  (šviesos dispersija), nuo terpės būsenos  jos temperatūros slėgio ir t.t. Anizotropinėms terpėms būdinga lūžio rodiklio priklausomybė nuo šviesos sklidimo krypties. Sugeriančiosios terpės nusakomos kompleksiniu lūžio rodikliu.

Lūžio rodiklis dažniausiai nustatomas oro atžvilgiu geltonai natrio šviesai ( 589,3 nm) esant 200C temperatūrai ir 1 atm slėgiui.

Refraktometrai pagrindinai naudojami sparčiam skysčių rodiklio matavimui. Reikia nedidelio skysčio kiekio (2  3 lašai), kurio lūžio rodiklis yra 1,2  1,7 ribose. Prietaisų veikimas grindžiamas optiniais reiškiniais, pasireiškiančiais šviesai sklindant pro dviejų terpių su skirtingais lūžio rodikliais sandūrą  šviesos lūžiu, visiškuoju vidaus atspindžiu ir kt.

B

A









C



9.1 pav. Spindulių eiga pro prizmes

Šviesos pluoštelis krinta į dvigubą prizmę, sudarytą iš dviejų stačiakampių prizmių (9.1 pav.), kurios pagamintos sunkiojo flinto (n01,700). Viršutinė prizmės paviršius AB yra matinis ir čia krintanti šviesa išsklaidoma. Ji apšviečia ploną tiriamojo skysčio sluoksnį tarpelyje AB tarp prizmių. Praėjusi skysčio sluoksnį išsklaidytoji šviesa krinta į apatinės prizmės paviršių įvairiais kampais nuo 0 iki 900. Šviesos spindulys, kurio kritimo kampas  į apatinę prizmę yra artimas 900 (šliaužiantysis spindulys), joje lūžta, nes prizmės lūžio rodiklis n0 didesnis už skysčio lūžio rodiklį n. Priešingu atveju (nn0) gautųsi visiškasis vidaus atspindys nuo sandūros skystis-prizmė. Apatinėje prizmėje spindulys lūžta ribiniu kampu  , į paviršių AC krinta kampu   ir lūžęs išeina kampu  .

Pagal lūžio dėsnį galima užrašyti  n  n0 sin   ir  n0 sin  sin (oro lūžio rodiklis noro 1). Kampas , kuriuo spindulys išeina iš apatinės prizmės, yra ribinis (mažiausias). Kadangi prizmės laužiamasis kampas     , tai gaunama formulė:

n=sinϕ n02sin2ϑ−cosϕ sinϑ ,

siejanti ieškomą lūžio rodiklį n su ribiniu išėjimo kampu . Prietaiso skalė, kuri matoma regėjimo lauke pagal šį kampą graduojama absoliutaus lūžio rodiklio vertėmis.

Prietaiso aprašas

1

2

5

3

4

6

7

8

9

10

9.2 pav. Refraktometro ИРФ-22 optinė schema

Abės (Abbe) refraktometras ИРФ22  vizualus optinis prietaisas, skirtas sparčiam skysčių ir kietų bandinių lūžio rodiklio matavimams. Jo optinė schema pavaizduota 9.2 pav. Atsispindėjusi nuo veidrodžio 1 šviesa krinta į apšviečiančiąją prizmę 2 su matiniu paviršiumi 4, praeina pro ploną tiriamojo skysčio sluoksnį 5; matuojančiąją prizmę 3; kompensatorius 6, kurie sudaryti iš dviejų dispersinių tiesaus matymo (Amičio) prizmių; žiūrono objektyvą 7; visiškojo vidaus atspindžio prizmę 8; plokštelę 9 su siūlelių sankirta ir pro okuliarą 10 stebimas laukas. Lūžio rodiklio skalė apšviečiama atskiru veidrodėliu ir prizmėmis projektuojama okuliaro židinio plokštumoje. Todėl matymo lauke tuo pačiu metu matoma šviesos šešėlio riba ir skalė, pagal kurią randama lūžio rodiklio vertė. Norint pamatyti ribą tarp šviesaus ir tamsaus lauko ir sutapdinti su siūlelių sankirta, prietaiso matavimo galvutę reikia sukinėti apie horizontaliąją ašį. Matuoti galima naudojant ir baltąją šviesą.

Tyrimas

Įjungiama lempa ir šviesa veidrodžiu 1 nukreipiama į skalės apšvietimo veidrodėlį bei apšviečiančiosios prizmės briauną. Pro okuliarą turi matytis ryškus apšviestas laukas su skale.

Apšviečiančioji (viršutinė) prizmė atlenkiama į šoną ir ant matuojančiosios (apatinės) prizmės poliruoto paviršiaus užlašinama 2-3 lašai tiriamojo skysčio. Apšviečiančioji prizmė gražinama į pradinę padėtį. Skystis turi vienodai užpildyti tarpą tarp prizmių. Tuo įsitikinama žiūrint pro okuliarą  laukas atrodo vienodai pilkas.

Matavimo galvutė su prizmėmis sukinėjama iki atsiranda riba tarp šviesaus ir tamsaus lauko. Ribos spalvos naikinamos sukinėjant kompensatorių.

Sukinėjant matavimo galvutę sutapdinama laukų riba su siūlelių sankirta ir pagal lūžio rodiklio skalę randama jo vertė.

Matuojama pagamintų įvairių koncentracijų tirpalų lūžio rodikliai ir brėžiamas lūžio rodiklio priklausomybės nuo koncentracijos grafikas.

Matuojama nežinomos koncentracijos tirpalo lūžio rodiklis ir iš grafiko nustatoma koncentracija.

Matuojama kelis kartus ir skaičiuojama vidutinė lūžio rodiklio vertė.